가속 MRI 재구성 네트워크 ETER-Net에서 순환신경망을 선택적 상태공간모델로 치환한 통제 비교 연구

***, *** *** 소속 e-mail : *** A Controlled Study of Replacing the RNN with a Selective SSM in ETER-Net for Accelerated MRI Reconstruction *** and *** *** University

Abstract

ETER-net is an MRI reconstruction method that transforms undersampled k-space directly into the image domain with a bidirectional recurrent neural network. This study replaces its bidirectional gated recurrent unit (GRU) sequence module with a two-dimensional selective state-space model (SS2D), giving SS2D(controlled), and trains a U-Net only model whose sequence-module output is zeroed. All U-Nets also receive the zero-filled coil images, no model has a data-consistency block, and the models differ only in the sequence module (and, in ETER-net, 32-bit computation of one GRU and non-finite-gradient guards); SS2D(controlled) and the U-Net only model have about 1/21 of ETER-net's parameters. Each model was trained once (50 epochs, same seed) on the fastMRI brain multicoil dataset (384×384, R=4) and evaluated on the test_full split (558 volumes). Relative to the reference ETER-net, the volume-averaged structural similarity index (SSIM) within a brain mask was 0.0022 higher for the U-Net only model and 0.0008 higher for SS2D(controlled) (Wilcoxon signed-rank test, p<0.001). Because SS2D(controlled) scored 0.0014 below the U-Net only model, the SS2D(controlled)–ETER-net difference is not attributed to state-space modeling. Under the official fastMRI SSIM definition, which includes the background excluded from the loss, SS2D(controlled) scored below ETER-net (0.8389 vs. 0.8652). As each model was trained once, these differences do not show whether the sequence modules help or hurt reconstruction.

Ⅰ. 서론

자기공명영상(MRI)은 k-space를 순차적으로 수집하므로 촬영 시간이 길다. 촬영 시간을 단축하기 위해 언더샘플링된 k-space로부터 영상을 복원하는 딥러닝 기법이 연구되어 왔다. 대표적인 접근으로는 물리 모델 기반 반복 최적화 과정을 신경망 층으로 펼치는 방식(unrolling)[1]과 k-space를 영상으로 직접 변환하는 도메인 변환 방식[2]이 있다. ETER-net[3]은 후자에 속한다. 양방향 GRU(gated recurrent unit, bi-GRU)가 k-space를 행·열 방향으로 읽어 영상 도메인 특징으로 변환하고 U-Net이 에일리어싱(aliasing) 아티팩트를 줄이며, ETER-net은 명시적 데이터 일관성 블록을 사용하지 않는다[3, 4]. 이후 non-Cartesian 궤적[4]과 Vision Transformer 인코더 결합[5]으로 확장되었으나 도메인 변환의 핵심인 양방향 순환신경망(bi-RNN)은 유지되었다. 그러나 ETER-net은 행·열 방향을 순차 처리하는 구조여서 병렬화가 어렵고, flattened 2D 고차원 입력을 GRU로 처리하므로 대규모 가중치 행렬이 필요하며, 전체 파라미터 수가 수억 개에 이른다. 선택적 상태공간모델(SSM)인 Mamba[6]는 입력 의존 순환을 병렬 스캔으로 선형 시간에 계산하고, 이를 2차원으로 확장한 SS2D[7]는 선택적 스캔을 여러 방향으로 적용하여 2차원 공간 정보를 처리한다. 기존의 Mamba 기반 MRI 재구성 연구[8, 9]는 새로운 구조 전체를 제안하였고, 기존 골격에서 순환신경망만 SSM으로 바꾼 효과를 분리하여 보고하지 않았다. 본 논문은 ETER-net에서 도메인 변환을 담당하는 시퀀스 모듈만 bi-GRU에서 SS2D로 치환하고, 나머지 구조는 모두 고정한 상태에서 통제 비교 분석을 수행한다. 또한 시퀀스 모듈의 기여를 가늠하기 위해 그 출력을 0으로 대체한 U-Net only 모델을 함께 학습하여 비교한다.

Ⅱ. 방법

2.1 비교 실험의 공통 재구성 파이프라인

그림 1의 파이프라인에서는 완전 샘플링된(fully-sampled) k-space yc에 가속화 계수가 4인(R=4) 등간격(equispaced) 마스크 M을 적용하여, 언더샘플링된 k-space yc(=M⊙yc, ⊙는 원소별 곱)를 생성한다. 이를 실수·허수로 분리한 32채널 텐서를 모델의 입력으로 사용한다. 마스크 M은 k-space 중앙 8%의 auto-calibration signal(ACS) 라인을 모두 포함한다. 한편, 참조 영상(Ground Truth) x∗는 데이터셋이 제공하는 전체 코일 RSS(Root-Sum-of-Squares) 영상을 384×384 크기로 크롭 및 패딩하여 생성한다. 순차적 입력을 처리하는 모듈 fθ(이하 시퀀스 모듈)는 입력 k-space를 영상 도메인 특징(20채널)으로 변환하도록 구성된다. 동일한 yc에 코일별 역 푸리에 변환을 적용한 zero-filled 영상(32채널)과 시퀀스 모듈의 출력을 채널 축으로 결합한다. 후처리를 담당하는 U-Net gφ가 결합 텐서를 입력으로 하여 최종 결과인 크기(magnitude) 영상 x을 출력한다(식 (1)). 실험에 사용한 U-Net은 dual-frame skip을 포함하며, 깊이가 5, 첫 단계의 채널 수가 64이고, 파라미터의 수는 31.1M이다.

x=gφconcatfθ({yc}),F−1{yc}  (1)

식 (1)에서 {yc}는 모든 코일(c는 코일 인덱스)의 언더샘플링된 k-space, F−1는 코일별 2차원 역 푸리에 변환, concat은 두 텐서를 채널 축으로 결합하는 연산이며, θ와 φ는 각각 fθ와 gφ의 학습 파라미터이다. 이하 비교하는 세 모델의 구조는 시퀀스 모듈의 구성(bi-GRU, SS2D, 없음)에서만 다르며, U-Net only 모델은 시퀀스 모듈의 출력 20채널을 0으로 대체한 모델(전체 파라미터 수 31.1M)이다. bi-RNN의 출력만 U-Net에 입력하는 [4]의 구조와 달리, 본 연구의 ETER-net은 공개된 구현 코드와 같이 U-Net이 시퀀스 모듈의 출력과 함께 32채널 zero-filled 영상을 입력받는다. zero-filled 영상은 언더샘플링된 k-space와 같은 정보를 담고 있으므로, U-Net only 모델도 다른 모델과 같은 입력 정보를 받는다.

Fig. 1. Common ETER-net pipeline; only the sequence module fθ (dashed box) differs (output zeroed in the U-Net only model)

2.2 시퀀스 모듈의 두 구성

ETER-net의 bi-GRU 모듈은 그림 2(a)에 나타나듯이, 입력 k-space를 384개 행의 시퀀스(스텝당 12,288차원)로 펼쳐 양방향 GRU를 통과시킨 뒤, 전치하여 열 방향으로 한 번 더 통과시키는 구조이다. 다만 공개 구현과 같이 32×384×384 입력을 순서를 바꾸지 않고 384×12,288로 재배열하므로, 한 스텝은 한 채널의 연속된 32개 행에 해당한다. bi-GRU 모듈의 파라미터의 수는 637.1M, 모델의 전체 파라미터의 수는 668.2M이다. 그림 2(b)는 SS2D 모듈을 나타낸다. 이 모듈은 각 k-space 위치의 32채널 벡터를 층 정규화(Layer Normalization, LN)와 선형 층을 거쳐 128채널로 바꾸고 3×3 depthwise convolution으로 이웃 위치의 정보를 혼합한 뒤, 각 행에 대해서는 좌우 두 방향, 각 열에 대해서는 상하 두 방향으로 S6를 적용하여 선택적 스캔을 수행한다. SS2D 모듈은 원 SS2D[7]와 같이 방향마다 독립된 가중치를 적용하지만, 특징 지도 전체를 네 가지 순회 경로마다 한 시퀀스로 펼치는 원 SS2D와 달리 384 길이의 각 행과 열을 독립 시퀀스로 처리한다. 마지막으로 네 방향의 출력을 채널 축으로 결합한 뒤 bi-GRU 모듈의 출력과 같은 20채널로 변환한다. S6는 Mamba[6]에서 정의한 구조(S4 + selection + scan)로, 구조화 상태 공간 시퀀스 모델(S4)에 입력에 따라 계수가 달라지는 선택(selection) 메커니즘을 더한 것이며 스캔(scan) 알고리즘으로 계산된다. S6는 한 행 또는 한 열의 시퀀스를 식 (2)의 이산화된 상태 공간 시스템으로 처리한다.

ht=exp(ΔtA) ht−1+ΔtBtxt, yt=Ctht+Dxt  (2)

식 (2)에서 아래첨자 t는 스캔 방향을 따라 부여한 시퀀스 내 위치(t=1,…,L, 시퀀스 길이 L=384)를 의미한다. xt와 yt는 위치 t의 입력과 출력이고, ht와 ht−1은 각각 위치 t와 t−1까지의 입력을 요약한 N차원(N=16) 은닉 상태 벡터이다. A는 학습 가능한 N×N 대각 상태 행렬이고, exp(ΔtA)는 A를 간격 Δt로 이산화한 상태 전이 행렬이다. Bt와 Ct는 각각 N×1 입력 행렬과 1×N 출력 행렬로, 입력을 은닉 상태에 반영하는 계수와 은닉 상태로부터 출력을 계산하는 계수이다. D는 입력 xt에 곱해져 출력에 직접 더해지는 skip 계수이다. 식 (2)는 128개 내부 채널 각각에 독립적으로 적용되므로, xt와 yt는 한 채널의 스칼라 값이고 A와 D는 채널마다 따로 학습된다. softplus 함수를 거친 채널별 양수 Δt와 모든 채널에 공통인 Bt, Ct는 위치 t의 128채널 입력 벡터를 선형 층에 통과시켜 얻은 값이다.

bi-GRU 모듈도 모든 스텝에 같은 가중치를 사용하지만, 한 스텝의 입력이 12,288(=32×384)차원 벡터이고 은닉 상태가 3,840(=10×384)차원이어서 가중치 행렬의 크기가 영상 한 변의 크기(384)의 제곱에 비례한다. 반면 SS2D 모듈은 한 k-space 위치를 한 스텝으로 처리하여 한 스텝의 입력이 128채널 벡터이고 은닉 상태가 채널마다 N(=16)차원이므로, 가중치 행렬의 크기가 영상 크기와 무관하고 파라미터 수가 0.12M이다. 또한 SS2D 모듈의 각 출력은 같은 행과 열 주변(폭 3의 십자 영역)의 입력에만 의존하므로, 이 모듈만으로는 2차원 역 푸리에 변환을 표현할 수 없다. SS2D(controlled)는 SS2D 모듈 하나만을 시퀀스 모듈로 구성한 모델(전체 파라미터 수 31.2M)이다. 본 연구에서는 모델별 하이퍼파라미터 조정을 수행하지 않았다.

Fig. 2. Sequence modules fθ: (a) bi-GRU module of ETER-net, (b) SS2D module

2.3 학습·평가 프로토콜

학습에는 fastMRI brain multicoil 데이터셋[10]의 공식 학습 분할에서 확보한 4,110개 볼륨을 사용하였다. 공식 검증 분할 전체(1,378개 볼륨)는 학습 중 검증과 최적 체크포인트 선택에 사용하였다. 최종 평가는 참조 영상이 공개된 공식 시험 분할(test_full, 558개 볼륨, 슬라이스 8,852개)에서 수행하였으며, 세 분할 사이에 겹치는 볼륨은 없다. 데이터셋에는 축상면(axial) T1, 조영제 투여 전후 T1, T2, 액체감쇠역전회복(FLAIR) 영상이 혼합되어 있다(평가 볼륨의 약 58%가 축상면 T2 영상(AXT2)). yc는 완전 샘플링된 k-space를 코일별 영상으로 변환하여 384×384 크기로 크롭 및 패딩한 뒤 다시 k-space로 변환한 것이다. 코일은 처음 16개만 사용하고 부족한 채널은 0으로 채워 16개로 통일하였다. 모델에는 식 (1)의 yc 대신 식 (3)의 슬라이스별 정규화 계수 s로 나눈 yc/s를 입력하고, 출력에 s를 곱한 값을 복원 영상 x으로 하여 원래 세기에서 평가하였다. 등간격 샘플링 라인의 시작 위치(mask offset)는 학습 시에만 샘플마다 무작위로 정하였다. 학습 시에는 영상을 상하·좌우로 무작위 반전하여 데이터를 증강하였다. 배경 영역의 영향을 줄이기 위해 슬라이스마다 참조 영상 x∗의 0이 아닌 화소에서 Otsu 임곗값 T[11]를 구하고, x∗>0.4T인 화소들의 연결 성분 중 가장 큰 것을 brain mask m으로 정의하였다. T는 화소를 두 집단으로 나누었을 때 집단 간 분산을 최대로 하는 임곗값이다. 학습 시 역전파에 사용한 손실 함수(식 (4))와 세 평가 지표인 structural similarity index(SSIM), peak signal-to-noise ratio(PSNR), normalized mean squared error(nMSE)는 모두 이 마스크 내부에서만 계산하였다. 평가 SSIM은 scikit-image로 구한 SSIM 지도의 마스크 내부 평균이고, 동적 범위(data range)는 마스크 내부 x∗의 최댓값과 최솟값의 차이이며, PSNR의 최대 신호 값(peak)과 nMSE의 분모도 마스크 내부의 x∗로 구하였다.

s=P99cF−1{yc}2  (3)

L=imixi/s−xi∗/simi+λ1−SSIMm(x/s,x∗/s)  (4)

식 (3)의 s는 zero-filled RSS 영상의 384×384 화소 값에 대한 99 백분위수(P99)이다. 식 (4)에서 L은 손실 함수, i는 화소 인덱스, i는 모든 화소에 대한 합이다. mi는 화소 i가 brain mask m 내부이면 1, 외부이면 0이고, xi∗와 xi는 각각 화소 i에서의 참조 영상 x∗와 복원 영상 x의 값이다. SSIMm(x/s,x∗/s)는 x/s와 x∗/s의 SSIM 지도를 마스크 m 내부에서 평균한 값이다. SSIM 항의 가중치 λ는 원래 세기에서의 가중치 10−6을 학습 슬라이스 64개의 s 평균 s로 나눈 값(약 3.1×10−3)이며, 학습 종료 시 첫째 항은 둘째 항의 약 66배였다. 최적화에는 분리형(decoupled) weight decay를 적용한 AdamW를 사용하였으나, 설정값 3×10−5의 감쇠는 단정밀도 가중치를 바꾸지 못할 만큼 작아 실효적으로 적용되지 않았다. 학습률은 코사인 어닐링 방식으로 2×10−4에서 1×10−6까지 감소하였고, 배치 크기는 8이다. 계산은 16비트 부동소수점(fp16) 자동 혼합 정밀도로 수행하고 기울기가 유한하지 않은 step은 건너뛰었으나, ETER-net의 가로 방향(1단계) GRU는 32비트 부동소수점(fp32)으로 계산하였고, ETER-net에는 그러한 step에 대한 보호 장치(재계산과 손실 배율 하한)를 더하였다. 세 모델은 모두 난수 시드를 1로 고정하여 같은 순서의 학습 데이터와 같은 U-Net 초깃값으로 50 epochs 동안 한 번씩 처음부터 학습하였고, 2 epoch마다 검증하여 검증 집합의 SSIM이 가장 높은 체크포인트를 최종 평가에 사용하였다. 이 공통 학습 설정은 원 ETER-net 구현과 학습 데이터(혼합 대조도 4,110개 볼륨 대 AXT2 300개 볼륨), 세기 정규화(슬라이스별 정규화 대 고정 배율), 마스크(무작위 시작 위치와 ACS 31줄 대 고정 시작 위치와 32줄), 증강, 손실 함수, 최적화 방법, 계산 정밀도, GRU 은닉 크기 배수 H(본 연구 10, 공개 구현 12)에서 다르다. 각 지표는 슬라이스별로 계산하여 볼륨마다 평균한 뒤, 평가 볼륨 558개에 대한 평균과 표준편차로 나타내었다. 또한 같은 볼륨에 대한 두 모델의 지표를 짝지어 대응(paired) 비교하고, 상대 모델보다 우수한 볼륨의 비율(우위 비율)을 지표별로 구하였다. 유의성은 볼륨 단위 양측 Wilcoxon signed-rank 검정으로 평가하였다.

Ⅲ. 실험 결과

3.1 정량 평가

표 1은 각 모델의 최적 체크포인트를 test_full 분할에 적용한 결과이다. U-Net only와 SS2D(controlled)의 SSIM과 PSNR은 기준 모델인 ETER-net보다 각각 0.0022와 0.23 dB, 0.0008과 0.10 dB 높았고(SSIM 우위 비율 99.6%, 81.2%), nMSE는 두 모델 모두 ETER-net보다 낮았다(모든 비교에서 p<0.001). 그러나 마스크 없이 참조 볼륨의 최댓값을 동적 범위로 쓰는 fastMRI 공식 평가 정의[10]의 SSIM은 U-Net only 0.8965, ETER-net 0.8652, SS2D(controlled) 0.8389로, SS2D(controlled)가 ETER-net보다 0.0262 낮았다(우위 비율 14.3%, p<0.001). 같은 정의의 SSIM 지도를 평균하면 brain mask 내부에서는 SS2D(controlled)가 0.0005 높았고, 학습 손실에 포함되지 않은 마스크 외부에서는 0.0398 낮았다.

SS2D(controlled)의 표 1 SSIM은 시퀀스 모듈이 없는 U-Net only보다 0.0014 낮았고(SS2D(controlled)가 우수한 볼륨 558개 중 12개, p<0.001), SS2D 모듈 출력의 제곱평균제곱근은 0.0057이었으며, 시험 슬라이스 512개에서 이 출력을 다른 볼륨의 출력으로 바꾸었을 때 SSIM 하락은 평균 0.00047이었다. 따라서 본 연구는 SS2D(controlled)와 ETER-net의 차이를 상태공간 모델링의 효과로 해석하지 않는다. 또한 마지막 epoch의 학습 손실은 ETER-net과 SS2D(controlled)가 U-Net only보다 각각 2.0%, 1.6% 높아, 시퀀스 모듈을 포함한 모델의 결과에는 최적화 차이(ETER-net은 계산 정밀도와 보호 장치의 차이 포함)가 반영되었을 수 있다. 각 모델을 한 번씩만 학습하였으므로 위 검정은 평가 볼륨 간 변동만 반영하고 학습 회차 간 변동은 반영하지 않는다.

Table 1. Volume-level results (mean ± standard deviation) on the fastMRI brain test_full split (558 volumes, R=4, brain-masked)

| Model | SSIM | PSNR (dB) | nMSE (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Net only | 0.9213±0.0466 | 34.91±1.85 | 0.371±0.409 |
| ETER-net | 0.9191±0.0474 | 34.69±1.84 | 0.388±0.434 |
| SS2D (controlled) | 0.9199±0.0469 | 34.78±1.86 | 0.381±0.414 |

Note. 본문의 차이는 짝지은 차이의 평균(반올림 전)이므로, 반올림한 평균끼리 뺀 값과 마지막 자리가 다를 수 있다.

3.2 정성 비교

그림 3은 사전에 지정한 검증 AXT2 슬라이스 1개에 대한 세 모델의 출력이다. 표시 강도를 4배로 증폭한 하단 행에서 ETER-net과 SS2D(controlled)의 머리 밖 배경에는 U-Net only보다 뚜렷한 구조적 패턴이 나타났으며, 평가 볼륨 전체의 brain mask 외부 공식 정의 SSIM 지도 평균도 U-Net only 0.8592, ETER-net 0.8123, SS2D(controlled) 0.7725였다.

Fig. 3. AXT2 validation slice without intensity rescaling: reconstructions with brain-masked PSNR (dB)/SSIM (top), brain-masked error maps (middle), and ×4 gain images (bottom)

Ⅳ. 결론

본 연구에서 기준 모델인 ETER-net과, 그 시퀀스 모듈만 교체하거나 제거한 두 모델을 fastMRI brain 데이터셋의 R=4 조건에서 한 번씩 학습하여 test_full 분할에서 평가한 결과, brain mask 내부의 볼륨 평균 SSIM은 ETER-net보다 U-Net only가 0.0022, SS2D(controlled)가 0.0008 높았다. 다만 SS2D(controlled)는 U-Net only보다 SSIM이 0.0014 낮았으므로, 본 연구는 SS2D(controlled)와 ETER-net의 차이를 상태공간 모델링의 효과로 해석하지 않으며 SSM과 순환신경망 전반의 우열로 일반화할 수도 없다. 두 모듈은 순환 방식과 파라미터 구성이 다르고 SS2D 모듈은 2차원 역 푸리에 변환을 표현할 수 없어, 본 연구에서는 각 요인의 기여를 분리하지 못하였다. 또한 각 모델을 한 번씩만 학습하였고 시퀀스 모듈을 포함한 모델의 학습 손실이 더 높았으므로, 시퀀스 모듈이 재구성에 미치는 효과의 방향은 판단할 수 없다. 공식 평가 정의에서 마스크 외부의 차이로 SS2D(controlled)와 ETER-net의 순위가 바뀐 점, 학습 설정이 원 구현과 다른 점, AXT2 비중이 높은 단일 데이터셋과 단일 가속화 계수에서 평가한 점도 본 연구의 한계이다. 향후 연구에서는 여러 난수 시드와 원 구현의 학습 설정, 더 높은 가속화 계수에서 시퀀스 모듈의 기여를 평가할 계획이다.

참고문헌

[1] A. Sriram et al., "End-to-End Variational Networks for Accelerated MRI Reconstruction," in Proc. MICCAI, LNCS, vol. 12262, pp. 64–73, 2020.

[2] B. Zhu et al., "Image reconstruction by domain-transform manifold learning," Nature, vol. 555, pp. 487–492, 2018.

[3] C. Oh et al., "A k-space-to-image reconstruction network for MRI using recurrent neural network," Med. Phys., vol. 48, no. 1, pp. 193–203, 2021.

[4] C. Oh et al., "An End-to-End Recurrent Neural Network for Radial MR Image Reconstruction," Sensors, vol. 22, no. 19, Art. no. 7277, 2022.

[5] C. Oh, "A Hybrid Vision Transformer-BiRNN Architecture for Direct k-Space to Image Reconstruction in Accelerated MRI," J. Imaging, vol. 12, no. 1, Art. no. 11, 2026.

[6] A. Gu and T. Dao, "Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces," arXiv preprint arXiv:2312.00752, 2023.

[7] Y. Liu et al., "VMamba: Visual State Space Model," in Proc. NeurIPS, 2024.

[8] Y. Korkmaz and V. M. Patel, "MambaRecon: MRI Reconstruction with Structured State Space Models," in Proc. IEEE/CVF WACV, pp. 4142–4152, 2025.

[9] J. Huang et al., "Enhancing global sensitivity and uncertainty quantification in medical image reconstruction with Monte Carlo arbitrary-masked Mamba," Med. Image Anal., vol. 99, Art. no. 103334, 2025.

[10] J. Zbontar et al., "fastMRI: An Open Dataset and Benchmarks for Accelerated MRI," arXiv preprint arXiv:1811.08839, 2018.

[11] N. Otsu, "A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., vol. 9, no. 1, pp. 62–66, 1979.