# [초안 v2] ETER-Net 골격에서 순환신경망의 선택적 상태공간모델 치환: 직접 k-space-이미지 MRI 재구성의 단일 변수 통제 비교

상태: 투고 구조 한국어 초안 v2 (2026-08-18 작성). 기반: draft_ko_v1.md(2026-08-07, 내용 원본) + 『MRI Reconstruction 논문 투고 준비 자료집』(2026-08-18, IMRaD 설계·문헌·저널 분석) + references.bib(병합본, 73항목). 구조: MDPI 공학형(Sensors / Bioengineering SI 겨냥 — 자료집 §5·§6, 부록 B-2) — Related Works 독립 절, 아키텍처·ablation 중심. 스코프: v8 통제비교 + v9 unleashed. radapt(R 일반화)는 학습 재개 완료(08-18, ETA ~08-25) — 완주 후 포함 여부 결정(부록 B-3). 미완 요소: §4.4 기준선 결과(GPU 대기), 저자·소속·펀딩, 외부 검토(08-18) 항목 중 GPU 필요분(U-Net-only 기준·추론 속도/VRAM 측정·표준 프로토콜 보충표·ringing 정량화 — radapt 완주 후 일괄) + 멀티시드(교수님 결정, 부록 B-5). 서지는 08-18 전건 확정(잔여 ✎: [33][34] 저널 권호만). 외부 검토 반영 현황은 부록 D. 영어 전환은 내용(교수님 검토) 확정 후.

제목 (영문 가제): Replacing the RNN with a Selective State-Space Model in ETER-Net: A Controlled Single-Variable Comparison for Direct k-Space-to-Image MRI Reconstruction

저자: (미정 — 교수님 상의, 부록 B-1) · 소속: (미정)

## 초록 (Abstract)

ETER-Net [1]은 언더샘플된 k-space 를 양방향 순환신경망(bidirectional RNN)으로 이미지 도메인에 직접 변환(direct domain transformation)하는 MRI 재구성 계열이다. 본 연구는 이 골격에서 시퀀스 모델 하나만을 단일 변수로 통제하여, 도메인 변환 자리의 bi-GRU 를 선택적 상태공간모델(selective state-space model; Mamba [30]의 2차원 확장인 SS2D [31])로 교체했을 때의 효과를 정량 평가한다. fastMRI brain multicoil 데이터 [19] (384×384, R=4)에서 두 모델은 시퀀스 모델을 제외한 모든 구성요소(데이터로더·손실·최적화·후처리 U-Net)를 공유하며, 원 논문에 충실하게 명시적 data-consistency(DC) 블록 없이 학습된다. 그 결과 SS2D 치환 모델은 21× 적은 파라미터(31M vs 668M)로 표준 4지표(SSIM·PSNR·NMSE·L1) 전부에서 GRU 와 동등 이상 — 실제로는 전 지표 우위 — 의 품질을 보였다(brain-masked 슬라이스 평균 SSIM 0.9140 vs 0.9126, PSNR 33.90 vs 33.78 dB). 전체 검증 7,334 슬라이스(464 볼륨)의 paired 비교에서 지표별로 슬라이스의 74~78%, 볼륨의 90~95%에서 우위였다(볼륨 단위 Wilcoxon signed-rank, p<0.001). 정성적으로 GRU 재구성에서 관찰되는 두개골 외부 배경의 ringing 아티팩트가 SS2D 에서는 관찰되지 않았다. 나아가 통제를 해제한 강화 SS2D 변형(게이팅·잔차 스택·병목 해제·coarse-scan)은 더 긴 학습 스케줄(80 epoch)을 소화해 최종 SSIM 을 0.9145 로 추가 개선했다(슬라이스의 54~56%에서 우위 — 유의하나 근소). 본 결과는 직접 도메인 변환형 재구성에서 RNN→SSM 치환이 DC 의 도움 없이, 대폭 적은 파라미터로, 일관된 품질 이득을 줌을 통제된 조건에서 보인 것으로, ETER-Net 계열의 자연스러운 차세대 확장 방향을 제시한다.

Keywords: MRI reconstruction; accelerated MRI; k-space; domain transformation; recurrent neural network; state-space model; Mamba; parameter efficiency; fastMRI

## 1. 서론 (Introduction)

[문단 ① — 연구 동기: MRI 는 왜 느린가, 그리고 느림의 비용] MRI 는 전리방사선 없이 뛰어난 연조직 대조도를 제공하는 핵심 진단 기법이지만, 근본적으로 “느린” 영상법이다. MRI 는 영상을 직접 찍지 않는다 — 스캐너가 실제로 수집하는 것은 영상의 2차원 푸리에 계수인 k-space 이며, k-space 는 통상 한 번의 반복시간(TR)에 한 줄(phase-encoding line)씩 순차적으로 채워진다. 완전한 영상을 얻으려면 이 줄들을 나이퀴스트 조건에 맞춰 빠짐없이 수집해야 하므로 한 시퀀스의 촬영이 수 분, 다중 contrast 검사 전체로는 수십 분에 이른다. 이 수집 속도는 경사자계 전환에 따른 말초신경 자극이나 RF 에너지 축적(SAR) 같은 물리·생리적 안전 한계로 제약되므로, 하드웨어 성능만으로는 근본적으로 단축할 수 없다 [19,22]. 긴 촬영은 곧 비용이다: 환자는 그 시간 동안 정지해 있어야 하고(폐쇄공포 환자·소아·중증 환자에게 특히 가혹하다), 움직임은 모션 아티팩트와 재촬영으로 이어지며, 검사 처리량 저하는 대기 시간과 의료 비용 증가로, 심장 등 동적 영상에서는 시간해상도 제한으로 직결된다 [19,22,24]. 따라서 k-space 의 일부만 수집하고 (언더샘플링) 부족한 정보를 복원으로 메우는 가속 MRI 는 MRI 물리·신호처리의 오랜 중심 과제였다. 특히 딥러닝 재구성은 최근 전향적 임상 검증 — 표준 촬영과의 진단 호환성 입증 [43], 촬영 시간을 절반으로 줄인 임상 운용 [44] — 을 통과해 상용 장비에 탑재되는 단계에 이르렀고, 가속 상한을 탐구하는 연구로 이어지고 있다 [45]. 즉 문제의 임상적 가치는 확립되어 있으며, 남은 관건은 어떤 모델 구조가 이 복원 문제를 더 정확하고 효율적으로 푸는가이다.

[문단 ② — 복원 문제의 성격과 고전 해법: 병렬영상과 압축센싱] 언더샘플링의 대가는 명확하다. 나이퀴스트 조건을 어긴 k-space 를 그대로 역푸리에 변환하면 해부 구조가 겹쳐 접히는 aliasing 아티팩트가 생기고, 원본 복원은 미지수가 방정식보다 많은 ill-posed 역문제가 되어 유일해가 존재하지 않는다. 답을 하나로 고정하려면 사전지식(prior)이 필요하며, 고전적 해법 두 가지가 각각 다른 사전지식을 사용했다. 다중 수신 코일의 공간 감도를 이용하는 병렬영상 — SENSE [4], GRAPPA [5] — 은 임상 표준이 되었으나 가속률이 커지면 노이즈 증폭(g-factor)이 급격해진다. 압축센싱(CS-MRI) [6]은 무작위 샘플링과 변환 희소성으로 더 높은 가속의 이론적 근거를 제시했으나, 반복 최적화의 긴 재구성 시간과 정규화 파라미터 민감성이 임상 보급의 병목이었다 [24].

[문단 ③ — 딥러닝 재구성의 두 계열과 벤치마크] 2016년 이후 딥러닝이 이 자리를 대체하기 시작했다 [7]. 방법론은 크게 두 계열로 나뉜다 [22,23]. 첫째, unrolled 최적화 계열은 반복 최적화 알고리즘을 신경망 층으로 펼치고 물리 모델 (데이터 일관성, DC)을 매 반복에 끼워 넣는다 — Variational Network [8], Deep Cascade CNN [9], MoDL [10]이 원형이고, 코일 감도까지 종단 학습하는 E2E-VarNet [11]이 fastMRI 챌린지를 거치며 사실상의 표준 baseline 으로 자리잡았다 [20,21]. 둘째, 직접 도메인 변환(direct mapping) 계열은 센서(k-space) 도메인에서 이미지 도메인으로의 변환 자체를 신경망이 학습한다 — AUTOMAP [17]이 완전연결층으로 이를 처음 보였고, ETER-Net [1]은 그 자리를 양방향 RNN 으로 대체해 파라미터를 크게 줄였으며, k-space CNN 을 경유하는 교차 도메인 KIKI-net [18]도 같은 문제의식을 공유한다. 이 밖에 score 기반 생성모델 (diffusion) 계열 [25,26]이 최근 세 번째 축으로 부상했다. 공정한 비교의 기반으로는 대규모 raw k-space 공개 데이터셋 fastMRI [19]와 그 챌린지 [20,21]가 표준 벤치마크로 자리잡았다.

[문단 ④ — 남은 문제: 도메인 변환 자리의 시퀀스 모델] 본 연구는 두 번째 계열, 그중에서도 ETER-Net 계열 [1,2,3]의 심장부인 도메인 변환 시퀀스 모델 에 주목한다. ETER-Net 의 bi-RNN(GRU)은 k-space 행/열을 순차로 읽어 이미지 특징으로 변환하는데, flatten-reshape 구조 탓에 파라미터가 비대해지고(본 세팅 668M), 순차 의존으로 병렬화가 제한된다. 한편 선택적 상태공간모델 Mamba [30]는 입력 의존 상태 전이로 장거리 의존을 선형 복잡도로 모델링하며, 4방향 selective scan 으로 2차원에 확장한 SS2D(VMamba) [31] 이후 비전 과제에서 RNN/Transformer 의 대안으로 빠르게 자리잡았다. MRI 재구성에도 Mamba 적용 연구가 이미 다수 존재하지만 [32–40], 이들은 모두 이미지 도메인 prior/정규화기 또는 unrolled 백본 자리에 SSM 을 넣는 새 아키텍처 제안이다. 본 논문에서 “도메인 변환 자리”란 언더샘플된 k-space 를 입력받아 이미지 도메인 특징을 직접 출력함으로써 역푸리에 변환의 역할 자체를 학습으로 대체하는 모듈 (입력=k-space, 출력=이미지 도메인)을 가리킨다 — 이 자리의 RNN 을 SSM 으로 1:1 치환하면 무엇이 달라지는가에 대한 통제 비교는, 우리가 아는 한(to our knowledge), 문헌에 없다. 우리의 선행 내부 실험(ViT 인코더 하이브리드 [3] 유사 구조)에서 GRU(+U-Net 후처리) 대 SS2D(+DC) 비교는 brain-masked SSIM 0.9084 vs 0.9083 의 사실상 동률(dead-heat)로 끝났으나, 이 비교는 DC 유무와 후처리 구조가 시퀀스 모델 종류와 얽힌 confound 를 안고 있었다. 본 연구는 confound 를 제거한 순수 골격에서 질문을 격리한다: “직접 도메인 변환 자리에서, Mamba 는 GRU 보다 나은가?”

[문단 ⑤ — 기여와 논문 구성] 본 논문의 기여는 세 가지다.

- 단일 변수 통제 비교: ETER-Net 골격(ViT 없음, DC 없음)에서 시퀀스 모델만 GRU↔SS2D 로 교체한 통제 실험으로, 21× 적은 파라미터(31M vs 668M)의 SS2D 가 표준 4지표 전부· matched-epoch 전 구간(wire-to-wire)·검증 슬라이스의 74~78%(볼륨의 90~95%)에서 동등 이상 — 실제로는 일관 우위 — 임을 보인다.

- DC 무관성 실증: DC 가 전혀 없는 세팅에서의 완승으로, 선행 dead-heat 에 대한 “SS2D 는 DC 덕”(DC-crutch) 가설을 반박한다. 아울러 도메인 변환형 골격에 종단 single soft-DC 를 붙이는 것이 unrolled 문헌의 DC 관행 [8–11,13–16]과 구조적으로 다름을 정리하고 no-DC 설계를 정당화한다.

- 통제 해제 시의 상한 탐색: 게이팅·잔차 스택·병목 해제·coarse-scan 다운샘플을 더한 강화 SS2D 로 더 긴 학습 스케줄(80 epoch)을 소화해 최종 품질을 추가로 근소 개선한다. matched-epoch 기준의 정직한 해석(§4.3)을 함께 제시한다.

이하 §2 는 관련 연구, §3 은 골격·변형·학습/평가 프로토콜, §4 는 결과, §5 는 고찰, §6 은 결론이다.

## 2. 관련 연구 (Related Works)

### 2.1 직접 도메인 변환 (direct k-space-to-image) 계열

AUTOMAP [17]은 센서→이미지 매핑을 완전연결층으로 통째로 학습할 수 있음을 보였으나 해상도 제곱에 비례하는 파라미터가 실용의 벽이었다. ETER-Net [1]은 이 변환을 수평/수직 양방향 RNN 두 개로 분해해 파라미터를 낮추고 CNN(U-Net)에 de-aliasing 을 맡기는 구조로, R=4 에서 SSIM 0.931 을 보고했으며 명시적 DC 블록이 없다. 이후 radial 등 non-Cartesian 궤적으로 확장되었고 [2], 최근에는 ViT 인코더와의 하이브리드 [3]가 제안되어 BiRNN 의 k-space 순차 처리가 고가속·랜덤 샘플링 강건성의 핵심임이 보고되었다. k-space 도메인 CNN 을 포함하는 교차 도메인 계열로는 KIKI-net [18]이 있다. 본 연구의 위치: [1,3]의 골격을 유지한 채 도메인 변환 모듈만 교체하는 직접 후속(ablation) 연구다.

### 2.2 Unrolled 최적화 + DC 계열

CRNN-MRI [13], Variational Network [8], Deep Cascade [9], MoDL [10], E2E-VarNet [11], RecurrentVarNet [14], CIRIM [15] 등은 공통적으로 작은 recurrent/conv unit 을 최적화 반복으로 unroll 하고 DC 를 매 반복에 interleave 한다. 체계적 비교 연구 [16]가 정리하듯 DC 는 이 계열의 “cornerstone”이다. 병렬영상 연산을 신경망과 명시적으로 결합한 GrappaNet [12]도 넓게는 이 물리 주도 계열에 속한다. 반면 본 골격(거대 bi-RNN/SSM 도메인 변환 + 종단 U-Net)은 unroll 반복이 없으며 원 논문 [1]에도 DC 가 없다. 따라서 본 비교는 no-DC 를 기본 축으로 설계했다(근거와 내부 실험은 §5-3).

### 2.3 Transformer / SSM(Mamba) 기반 MRI 재구성

attention 의 전역 수용영역을 활용한 Transformer 계열 — SwinMR [27], HUMUS-Net [28], recurrent 구조와 결합한 ReconFormer [29] — 이 CNN 의 지역성 한계를 공략해 왔으나, 시퀀스 길이 제곱의 연산이 고해상도에서 부담이다. Mamba [30]와 그 2차원 확장 SS2D/VMamba [31]는 같은 전역 문맥을 선형 복잡도로 제공한다. MRI 재구성 적용은 이미 활발하다: 이미지/이중 도메인 prior 로서의 MambaRecon [32], DH-Mamba [33], CAM [35], HiFi-Mamba [36], 불확실성 추정을 겸한 MambaMIR [39], 다중 모달 융합 MMR-Mamba [40], unrolled 백본으로서의 MambaRoll [34], SO-Mamba [38], 연산자 학습 관점의 LMO [37] 등이다. 특히 DH-Mamba [33]은 이중 도메인 구조의 k-space 브랜치에서 SSM 스캔을 수행하며 k-space 직접 스캔의 스펙트럼 파괴 위험을 지적했다 — 그러나 그 구조에서 k-space↔이미지 도메인 사이의 이동은 여전히 명시적 (i)FFT 가 담당하고, SSM 은 각 도메인 안의 보정(prior) 역할이다. 차별점: 이들 연구는 새 아키텍처 제안과 SOTA 경쟁이 목적이고, SSM 의 자리는 도메인 내부의 prior/정규화기다. 본 연구는 기존 골격에서 RNN↔SSM 치환 효과를 격리하는 통제 실험이 목적이며, 도메인 변환(k→image) 자리 — 즉 (i)FFT 의 역할 자체를 학습하는 자리 (§1 의 조작적 정의) — 의 SSM 은 우리가 아는 한 [32–40] 어디에도 없다.

### 2.4 본 연구의 위치 (비교 표)

| 계열 | 대표 문헌 | 시퀀스/전역 모듈의 자리 | DC | 본 연구와의 관계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 직접 도메인 변환 | AUTOMAP [17], ETER-Net [1–3], KIKI-net [18] | k-space→image 변환 그 자체 | 없음(원 논문 기준) | 본 연구의 골격 — 변환 모듈의 세대 교체를 검증 |
| Unrolled + DC | [8–11,13–16] | 반복 내부의 작은 정규화 unit | 매 반복 interleave | 구조가 달라 직접 비교 대상 아님 (§5-3) |
| Mamba-MRI | [32–40] | 이미지/이중 도메인 prior, unrolled 백본 | 대부분 있음 | SSM 을 쓰지만 자리가 다름 |
| 본 연구 | — | 도메인 변환 자리의 RNN↔SSM 1:1 치환 | 없음 (통제) | 우리가 아는 한 문헌에 없는 통제 비교를 채움 |

## 3. 방법 (Methods)

### 3.1 문제 정식화

C 개 코일의 fully-sampled k-space 를 y = {y_c}, 언더샘플링 마스크를 M 이라 하면 관측은

ỹ_c = M ⊙ y_c ,   c = 1, …, C

이고, 목표는 관측 {ỹ_c}로부터 기준 영상 x*(root-sum-of-squares, RSS magnitude)를 복원하는 것이다. Unrolled 계열이 x̂ = argmin_x ‖M F x − ỹ‖² + R(x) 의 반복을 펼치는 것과 달리, 직접 도메인 변환 계열은 매핑

x̂ = g_φ( concat( f_θ({ỹ_c}),  F⁻¹{ỹ_c} ) )

을 종단 학습한다. 여기서 f_θ 는 k-space 입력을 이미지 도메인 특징으로 변환하는 시퀀스 모델 (본 연구의 유일 변수: bi-GRU 또는 SS2D), F⁻¹{ỹ_c} 는 zero-filled(aliased) 코일 영상, g_φ 는 de-aliasing 후처리 U-Net 이다. f_θ 를 제외한 모든 것을 고정한다.

### 3.2 공통 골격 (순수 ETER-Net; ViT·DC 없음) — Fig. 1

입력 1: aliased 코일영상  (B, 32, 384, 384)   # 16코일 × (실수부/허수부)
입력 2: k-space           (B, 32, 384, 384)
                     │
        시퀀스 모델 f_θ = bi-GRU (수평+수직)  또는  SS2D    ← 유일한 변수
                     │
        concat(시퀀스 출력, aliased 코일영상)                ← 2-way concat
                     │
        후처리 U-Net g_φ (skip-connection, depth=5, wf=6)   # ~30M, 양 arm 공유
                     │
        출력: magnitude 영상 (B, 1, 384, 384)

- GRU arm: ETER-Net 원본 [1]의 양방향(수평+수직) GRU. 행/열 flatten-reshape 구조로 총 668M 파라미터.

- SS2D arm (통제판): 4방향 selective scan(SS2D [31]) 단일 블록. 출력 채널을 GRU arm 과 동일한 20으로 강제 정합해 용량 상한을 GRU 이하로 억제 — 총 31M(이 중 공유 U-Net 이 ~30M 로 지배적이고, SSM 자체는 ~1M).

- 이 외 모든 것이 동일하다: 데이터로더·언더샘플링 마스크·손실·옵티마이저·스케줄·에폭·후처리 U-Net·랜덤 시드.

### 3.3 강화 SS2D (통제 해제 변형) — Fig. 1(b)

통제비교의 SS2D 는 공정성을 위해 의도적으로 최소 구성이다. 통제를 해제한 강화 변형은 세 가지를 복원/확장한다:

- 게이팅 복원 — 공식 Mamba [30]의 y = y · SiLU(z) 게이트 분기(통제판에는 없음).

- 잔차 스택 — 채널 불변 SS2D 블록 × 3 (residual skip).

- 병목 해제 — 출력 채널 20→64, d_inner 128→256, d_state 16→32, dropout 0.05.

384² 풀해상도 4방향 스캔의 연산 병목은 fp16 selective scan 과 다운샘플 front-end(ds=3) 로 해결했다: stem 이 풀해상도 k-space 를 먼저 처리한 뒤 특징을 128² 로 낮춰 coarse scan 하고 bilinear 업샘플해 U-Net 에 전달한다(전역 문맥은 SSM, 풀해상도 디테일은 U-Net 이 분업). 그 결과 풀용량을 유지한 채 epoch 당 학습시간을 통제판과 비슷한 수준으로 눌러(2.84 vs 3.07 h/ep — 측정 정의·실행환경 주의는 §4.5 Table 5), 실험 기간 내에 epoch 50→80 연장이 가능했다. 총 파라미터 ~33M(SSM 스택 ~2M). 학습 위생으로 Mamba 상태 파라미터 (A_log, D)는 weight-decay 에서 제외했다.

### 3.4 데이터셋과 언더샘플링 프로토콜

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 데이터 | fastMRI brain multicoil [19], 혼합 contrast (AXT1/AXT1POST/AXT1PRE/AXT2/AXFLAIR) |
| 규모 | NYU fastMRI 공식 brain multicoil 배포본의 확보 서브셋 — train 구획 4,108 파일 / 65,028 슬라이스(확보 4,110개 중 reconstruction_rss 부재 2개 제외) · val 구획 464 파일 / 7,334 슬라이스(확보분 전부 사용, 제외 0). 공식 train/val 구획 분리를 그대로 따름(구획 간 교차 없음) |
| 정답(GT) | 데이터셋 제공 RSS 재구성(reconstruction_rss)을 384×384 center-crop/zero-pad |
| 전처리 | full k-space → iFFT(ortho) → 이미지 도메인 384×384 crop/pad → 재-FFT 로 384² k-space 유도 (retrospective) |
| 코일 | 앞 16개 코일 사용(초과분 절단, 부족분 zero-fill) → 실/허수 분리 32채널 — 코일 압축(SCC/GCC) 대신 재현 단순성을 위한 선택(§5-(6)) |
| 언더샘플링 | R=4 equispaced Cartesian 1D 마스크, 중앙 ACS 8% (train 은 매 샘플 offset 랜덤, val 은 고정) |
| 증강 | 수평/수직 flip p=0.5 — flip 후 FFT 재계산으로 k-space 물리 정합 유지 |

### 3.5 손실 함수와 평가지표 (brain-masked)

- Brain mask: Otsu 임계 × 0.4 + 최대 연결성분(largest CC). 배경(영상의 절반 이상)이 지표를 부풀리는 것을 차단한다.

- 손실: masked L1 + (1 − SSIM).

- 평가 지표 정의 (전부 슬라이스 단위, 정답 y·재구성 x̂·마스크 m):

  - SSIM: skimage structural_similarity 를 전체 영상에서 계산(기본 윈도, data_range = 마스크 내부 y 의 max−min)한 뒤 SSIM map 을 마스크 픽셀에서만 평균.

  - PSNR = 20·log₁₀( max_m(y) / √MSE_m ), MSE_m = Σ((x̂−y)²·m)/Σm — peak 는 슬라이스별 마스크 내 최댓값. NMSE = Σ((x̂−y)²·m)/Σ(y²·m). L1 = Σ(|x̂−y|·m)/Σm.

  - 모든 영상은 ×10⁶ 스케일된 RSS magnitude 기준 — 즉 표의 L1 8.88 은 원 신호 단위로 8.88×10⁻⁶ 에 해당한다.

  - 본문·표의 모든 수치는 슬라이스 단위 통계로 통일한다(학습 로그의 배치 풀링 수치는 학습 곡선(Fig. 2) 재현용으로만 사용).

- 주 지표는 SSIM(fastMRI 챌린지 표준 [20,21]), 나머지는 병기한다. 본 지표는 뇌 영역 한정이므로, 배경을 포함하는 fastMRI 공식 프로토콜(320 crop·raw)의 리더보드/문헌 수치와는 좌표계가 달라 직접 대조하지 않는다. 한편 마스킹은 GRU 의 두개골 외부 아티팩트(§4.2)에 벌점을 주지 않으므로, 본 비교 맥락에서는 GRU 에 유리한 보수적 선택이다.

- 모델 선택: best checkpoint·조기 종료 기준으로는 SSIM·PSNR·NMSE 를 가중 합성한 내부 스칼라를 사용했다. 이 스칼라는 문헌 표준이 아니므로 방법 절의 이 한 줄로만 서술하며, 본 논문의 모든 결과 표·수치는 표준 지표로만 제시한다. 본 논문의 결론은 표준 지표 전부에서 성립한다(§4.1).

### 3.6 학습 세부

Adam(LR 2e-4), CosineAnnealingLR, AMP(fp16), gradient clipping 1.0, batch size 8. 통제비교 50 epoch / 강화판 80 epoch, 검증 매 2 epoch. 하드웨어는 NVIDIA TITAN RTX 24GB 단일 GPU. 구현은 PyTorch 2.3 + mamba_ssm 2.2(CUDA selective-scan 커널). 코드는 게재 시 GitHub 에 공개할 계획이다 (재현성, 자료집 §5-Methods 권고).

### 3.7 기준선 (baselines)

fastMRI brain leaderboard 사전학습 U-Net·E2E-VarNet [11] 을 동일 검증 파이프라인(같은 슬라이스·R4 마스크·GT·brain mask)에서 추론 평가해 참고 기준선으로 제시한다. 두 모델의 출력 스케일은 자체 정규화 기준이므로 지표 계산 전 per-slice 최소제곱 스케일 정합을 적용한다(우리 모델은 α≈1). 단 leaderboard 가중치의 원 학습분포(전체 코일·native 해상도)와 본 전처리 (16코일·384² 재-FFT) 사이에 domain shift 가 있으므로 절대 우열 판정이 아닌 참고선으로 표기한다. (VarNet 의 감도 추정이 k-space ortho 스케일에서 발산하는 문제는 unit-max 정규화로 완화했으며, 잔여 non-finite 슬라이스는 제외하지 않고 개수를 보고한다.)

### 3.8 통계 분석

두 모델이 동일 슬라이스를 재구성하는 paired 설계다. 지표별 paired 차이에 Wilcoxon signed-rank 검정을 적용하고, 효과크기로 우위 슬라이스 비율(proportion of slices favoring; 통계학의 probabilistic index [46]에 해당, 임상시험의 win-ratio 계열 [47]과 동족)을 함께 보고한다. 영어 원고 표기 예: “SS2D achieved higher SSIM in 78.2% of slices (5,737/7,334; Wilcoxon signed-rank test, p < 0.001).” p 값은 저널 관례에 따라 p<0.001 로 표기한다(원값은 저장소 산출물에 보존). 검정은 양측, 유의수준 0.05 다. 같은 볼륨의 슬라이스들은 독립이 아니므로 (클러스터 구조), 슬라이스 단위 분석과 볼륨 단위 분석을 병행한다: 볼륨별 평균 paired 차이에 대한 Wilcoxon signed-rank(n=464)와 볼륨 단위 우위 비율을 함께 보고하고, 슬라이스 단위 우위 비율과 평균 차이의 95% CI 는 볼륨 클러스터 부트스트랩(2,000회 재표집)으로 구한다. 4개 지표는 상관이 높아 다중비교 보정(Bonferroni ×4)을 적용해도 본문의 모든 유의성 결론은 불변이다.

## 4. 결과 (Results)

### 4.1 통제 비교 — SS2D 의 일관 우위 (Table 1, 2; Fig. 2)

Table 1. Best checkpoint 기준 (val 전체 7,334 슬라이스, brain-masked, 슬라이스 단위 평균).

|  | best epoch | SSIM | PSNR (dB) | NMSE | L1 (×10⁻⁶) | params |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS2D (통제판) | 48/50 | 0.9140 | 33.90 | 0.00438 | 8.883 | 31M |
| GRU | 50/50 | 0.9126 | 33.78 | 0.00449 | 9.002 | 668M |

- Matched-epoch 전 구간 우위(wire-to-wire): 25개 검증 지점(ep2~50)에서 SS2D 가 SSIM 기준 전 지점 ≥ GRU(Δ +0.0000~+0.0055; 동률은 ep14 1지점뿐), PSNR 기준 전 지점 우위였다. ViT 하이브리드 선행 실험에서 관찰됐던 후반 역전(crossover)은 없었다. (Fig. 2 — 단일 시드의 단일 궤적임을 캡션에 명시; §5-(6))

- Per-slice paired 검증 (val 7,334 슬라이스 전수, Wilcoxon signed-rank; 차이 분포는 Fig. 4a):

Table 2. Per-slice paired 비교 (Δ 는 항상 양수 = SS2D 우위 방향, NMSE/L1 부호 반전 — Fig. 4 규약과 동일. CI 는 볼륨 클러스터 부트스트랩 2,000회, §3.8).

| 지표 | GRU mean±std | SS2D mean±std | Δ 중앙값 (IQR) | 우위 슬라이스 [95% CI] | 우위 볼륨 | p(볼륨, n=464) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSIM | 0.9126±0.0894 | 0.9140±0.0890 | +0.0013 (+0.0002, +0.0025) | 78.2% [76.8, 79.7] | 94.8% | <0.001 |
| PSNR (dB) | 33.78±2.59 | 33.90±2.63 | +0.12 (−0.01, +0.26) | 73.8% [72.1, 75.5] | 89.9% | <0.001 |
| NMSE | 0.00449±0.00530 | 0.00438±0.00527 | +8.9e-5 (−0.6e-5, +2.1e-4) | 73.8% [72.0, 75.5] | 90.1% | <0.001 |
| L1 (×10⁻⁶) | 9.00±3.05 | 8.88±3.05 | +0.12 (+0.005, +0.24) | 76.1% [74.4, 77.8] | 90.5% | <0.001 |

즉 aggregate 우위가 소수 슬라이스·소수 볼륨에 의한 것이 아니라 대다수 슬라이스(74~78%)와 압도적 다수 볼륨(90~95%)에서 일관된다. 슬라이스 평균 Δ 의 클러스터 부트스트랩 95% CI 도 4지표 전부 0 을 배제한다(예: ΔSSIM +0.0014 [+0.0013, +0.0015]). contrast 서브그룹별 일관성은 부록 C Table S1(5개 contrast 전부에서 모든 지표 우위 비율 ≥68.7%).

### 4.2 정성 비교 — GRU 의 배경 ringing (Fig. 3)

4-way 시각화(GT / 사전학습 U-Net 참고 기준선(§3.7) / GRU / SS2D)에서 GRU 는 두개골 바깥 배경에 반복적 ringing/줄무늬 아티팩트를 보이는 반면 SS2D 의 해당 영역은 깨끗했다(검토한 시각화 슬라이스에서 일관되게 관찰 — 검토 슬라이스 수 명시와 마스크 외부 잔차의 정량화는 보완 예정 ✎부록 D P1-5). brain-mask 밖이라 정량 지표에는 반영되지 않는 순수 정성적 차이로(§3.5 의 보수적 마스킹 논점 참조), GRU 재구성이 관심영역 밖에서 덜 안정적임을 시사한다.

### 4.3 강화 SS2D — 상한 탐색 (Table 3; Fig. 2, 4)

Table 3. 강화 SS2D vs 통제판 (val 전체 7,334 슬라이스, brain-masked, 슬라이스 단위 평균).

|  | SSIM | PSNR (dB) | NMSE | L1 (×10⁻⁶) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 강화 SS2D (best ep78/80) | 0.9145 | 33.92 | 0.00439 | 8.879 |
| SS2D 통제판 (best ep48/50) | 0.9140 | 33.90 | 0.00438 | 8.883 |
| GRU (best ep50/50) | 0.9126 | 33.78 | 0.00449 | 9.002 |

- Per-slice 우위 슬라이스 비율: vs 통제판 SS2D 54~56%(4지표, 클러스터 부트스트랩 95% CI 하한 52.5%), vs GRU 78~82%(완승). 볼륨 단위로도 4지표 전부 유의하다(우위 볼륨 55.0~66.4%, Wilcoxon n=464, 최대 p=0.002). 차이 분포는 Fig. 4b.

- 이득의 크기는 작고, 지표·서브그룹에 따라 균일하지 않다: 평균 차이의 95% CI 가 0 을 배제하는 것은 SSIM 뿐이고(ΔSSIM +0.0005 [+0.0003, +0.0006]), PSNR·L1 의 평균 차이는 CI 가 0 을 포함하며, NMSE 는 평균 기준 사실상 동률이다(Δ −1.0×10⁻⁵ — Table 3 에서 통제판이 근소 우세) — 순위 기반(중앙값·우위 비율·Wilcoxon)으로는 4지표 전부 강화판 우위. contrast 서브그룹에서도 SSIM 우위 비율이 AXFLAIR 67.8% ~ AXT1 48.2%(역전)로 불균일하다(부록 C Table S1).

- 정직한 해석: matched-ep50 시점 강화판 SSIM 은 0.9130 으로 통제판 best(0.9140)에 미달하며, 통제판 best 에 도달한 것은 연장 구간의 ep64(동률)~ep66(상회)이다. 즉 “같은 학습량에서 더 좋다”가 아니라 “더 긴 스케줄(80ep)을 소화해 최종 품질을 근소하게 넘었다”가 정확한 서사다 (best 도달 wall-clock 강화판 ≈187 h(ep66×2.84) > 통제판 ≈147 h(ep48×3.07); h/ep 측정 정의는 §4.5). 아키텍처 강화 자체의 순수 이득은 근소하다.

- Coarse-scan(ds=3) 다운샘플은 품질을 해치지 않았다: ep40 시점 열위였다가 후반 cosine anneal 구간에서 역전, 최종 상회했다.

### 4.4 기준선 비교 — U-Net / E2E-VarNet [결과 삽입 예정]

§3.7 프로토콜로 전체 val 7,334 슬라이스에서 사전학습 U-Net·E2E-VarNet [11]을 추론 평가한 결과 (표준 4지표 mean±std + 본 모델들과의 우위 슬라이스 비율)를 Table 4 로 여기에 삽입한다. [스크립트 준비 완료: v8_eter_pure/eval_paired_baselines.py — radapt 학습(GPU 점유, ~08-25 완주 예상) 종료 후 실행.]

### 4.5 효율 비교 (Table 5)

Table 5. 파라미터·시간 효율. 학습 h/ep 는 5-epoch 체크포인트 저장 간격의 중앙값(검증 포함 wall-clock, 재시작·정전으로 인한 outlier 구간 제외)으로 산출했다.

|  | params | 학습 h/ep (검증 포함)† | 추론 ms/slice | peak VRAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU | 668M | 2.41 | ✎측정 예정 | ✎ |
| SS2D 통제판 | 31M | 3.07 | ✎ | ✎ |
| 강화 SS2D | ~33M | 2.84‡ | ✎ | ✎ |

† v8 두 arm(GRU/SS2D 통제판)은 동일 실행환경에서 학습되어 상호 비교 가능하다 — epoch 당 학습시간은 GRU 가 더 빠르다(순차 RNN 이지만 cuDNN 최적화 이점). 본 논문의 효율 주장은 학습 속도가 아니라 파라미터(21×)와 동등 이상 품질에 있다. ‡ 강화판은 v8 완주 후 컨테이너/데이터로더 환경 개선을 거쳐 학습되어, v8 과의 wall-clock 직접 비교에는 환경 차이가 섞여 있다(명목 2.84 < 3.07 이나 이 차이의 해석에는 주의). 추론 ms/slice·VRAM 은 radapt 완주 후 측정해 채운다(✎부록 D P1-3).

## 5. 고찰 (Discussion)

(1) DC-crutch 가설의 반박. ViT 하이브리드 선행 비교의 dead-heat 는 “SS2D 의 성능은 DC 덕분”이라는 해석을 허용했다. 그러나 DC 를 완전히 제거한 본 통제 세팅에서 SS2D 는 오히려 더 확실하게 이겼다. Mamba 의 이득은 DC 와 무관한 시퀀스 모델링 능력 자체에서 나온다.

(2) 파라미터 효율의 해석. 668M 의 GRU 를 31M 모델이 이긴다(21×↓). 도메인 변환 자리 RNN 의 flatten-reshape 구조가 비효율의 근원이며, SSM 은 같은 자리를 선형 복잡도·저용량으로 대체한다. 이는 AUTOMAP [17]→ETER-Net [1]이 밟았던 “같은 기능, 더 효율적인 모듈로” 궤적의 다음 단계로 읽을 수 있다.

(3) DC 축을 주 비교에서 제외한 근거. (a) 원 논문 [1]에 DC 가 없고, (b) 문헌의 DC 는 unrolled 반복에 interleave 되는 구조 [8–11,13–16]로, 본 골격의 종단 single soft-DC 와 다르며, (c) 내부 실험에서 종단 soft-DC 는 fp16 학습 불안정(gradient overflow)을 유발했고 GRU/SS2D 를 유의미하게 구분하지 못했다. DC 도입은 문헌식 재설계가 필요한 별개 과제로 분리한다(진행 중인 R-일반화 변형에서 다룸 — 아래 (6)).

(4) 선행 Mamba-MRI 와의 관계. 본 결과는 [32–40]의 아키텍처 기여와 경쟁하지 않는다. 그들이 “어떤 새 Mamba 구조가 SOTA 인가”를 묻는다면, 본 연구는 “기존 도메인 변환 골격에서 RNN→SSM 치환만으로 무엇이 달라지는가”를 격리해 답한다. 특히 DM/DH-Mamba [33]가 지적한 k-space 직접 스캔의 스펙트럼 파괴 우려에 대해, 본 결과는 ETER-Net 식 도메인 변환 자리(k-space 입력)에서도 SSM 이 RNN 을 일관되게 상회함을 실증한다 — 이는 해당 우려가 도메인 변환형 골격에는 그대로 적용되지 않음을 시사한다.

(5) 평가지표의 신뢰성. SSIM/PSNR 이 높아도 병변 소실이나 구조 hallucination 을 잡지 못한다는 것은 fastMRI 챌린지 보고 [21] 이후 정설이며, 딥러닝 재구성의 불안정성 [41]과 정확도–안정성 트레이드오프 [42]도 이론적으로 정리되어 있다. 본 연구는 (i) 배경 부풀림을 차단하는 brain-masked 지표, (ii) aggregate 평균이 아닌 per-slice 우위 비율 + 비모수 검정(§3.8), (iii) 정성 비교 (§4.2)로 평가의 성실성을 보강했으나, 영상의학과 의사 reader study 는 수행하지 않았다 — 이는 본 연구가 임상 성능이 아닌 아키텍처 통제 비교를 주장하는 이유이자 한계다.

(6) 한계와 향후 연구. - 단일 데이터셋(fastMRI brain)·단일 가속률(R=4)·단일 시드 — 가속률 일반화는 mask 조건화 + DC + multi-AR(R∈{2,3,4,5,6,8}) 학습을 결합한 R-적응 변형(radapt) 으로 진행 중이다(완주 후 본 논문 포함 여부 결정 — 부록 B-3). - 통제비교의 SS2D 는 의도적 최소 구성이며, 강화판이 상한을 일부 보완하나 이득은 근소하다(§4.3). 게이팅/깊이/병목의 개별 기여 분리(ablation)는 수행하지 않았다. - Retrospective 시뮬레이션(384² 재-FFT 프로토콜)·앞 16코일 절단은 재현성을 위한 선택이나 원 수집 조건과의 차이다. Knee 등 타 해부부위, prospective 언더샘플링, non-Cartesian 궤적 [2]은 미검증이다. - best checkpoint 선택과 최종 보고가 같은 val 세트를 공유한다(fastMRI 관행이나 명시해 둔다) — 별도 내부 test 분할은 두지 않았다. - 코일 압축(SCC/GCC) 대신 앞 16코일 절단을 채택했다(재현 단순성) — 코일 압축과의 결합은 향후 과제다. - 시퀀스 모듈을 제거한 U-Net-only 기준(치환 이득 해석의 분모)은 아직 없다 — 학습·평가해 보완할 예정이다(✎부록 D P0-2).

(7) Novelty 포지셔닝 (솔직한 자기 평가). Mamba-MRI 아키텍처 자체는 이미 성숙 분야다 [32–40]. 본 논문의 가치는 새 아키텍처가 아니라 (a) 도메인 변환 자리에서의 1:1 통제 치환 실험, (b) no-DC 조건의 DC 무관성 실증, (c) ETER-Net 계열 [1–3]의 직접 후속이라는 점이다. 투고 시 이 프레임을 유지해야 리뷰 방어가 가능하다.

## 6. 결론 (Conclusions)

ETER-Net 골격의 도메인 변환 자리에서 bi-GRU 를 SS2D 로 치환하는 것만으로 — DC 없이, 21× 적은 파라미터로 — 표준 4지표 전부·matched-epoch 전 구간·검증 슬라이스 대다수에서 일관된 품질 향상을 얻었다. 게이팅·깊이·병목 해제를 더한 강화 SS2D 는 epoch 당 시간을 통제판과 비슷한 수준으로 유지한 채 더 긴 스케줄을 소화해 최종 품질을 근소하게 추가 개선했다. 직접 도메인 변환형 재구성의 차세대 시퀀스 모델로서 SSM 은 RNN 의 자연스러운 대체재이며, 가속률 일반화(radapt)와 타 궤적·부위 확장이 후속 과제다.

## 후반부 항목 (MDPI 양식)

- Author Contributions: (CRediT 분류로 작성 예정 — 저자 구성 확정 후, 부록 B-1)

- Funding: (미정 — 확인 필요)

- Institutional Review Board Statement: 본 연구는 공개 비식별 데이터셋 fastMRI [19,49]의 2차 이용만을 포함한다. (NYU fastMRI 데이터 사용 약정 준수; 별도 IRB 심의 면제 해당 여부 문구는 투고 저널 양식에 맞춰 확정)

- Informed Consent Statement: Not applicable (공개 비식별 데이터셋의 2차 이용).

- Data Availability Statement: fastMRI 데이터셋은 https://fastmri.med.nyu.edu 에서 신청 가능. 학습·평가 코드는 게재 시 GitHub 공개 예정.

- Conflicts of Interest: 없음(예정 — 확인 필요).

- Acknowledgments: Data used in the preparation of this article were obtained from the NYU fastMRI Initiative database (fastmri.med.nyu.edu) [19,49]. NYU fastMRI investigators provided the data but did not participate in the analysis or writing of this article. (✎ fastMRI DUA 의 공식 acknowledgment 문구 원문과 대조 확인)

- 셀프 체크: 투고 전 CLAIM 체크리스트 [48] 자체 점검(자료집 §5 권고).

## 참고문헌 (번호 ↔ paper/references.bib 키 매핑)

전 항목 Crossref/arXiv 조회로 서지 확정(2026-08-18). 잔여 확인(✎) 2건: [33] IEEE TCSVT 권호, [34] 저널판 권호(게재 확정 시) — 아직 arXiv 인용으로 유효.

직접 계보 (ETER-Net 계열) 1. Oh, Kim, Chung, Han & Park (2021). A k-space-to-image reconstruction network for MRI using recurrent neural network. Medical Physics 48(1):193–203. doi:10.1002/mp.14566. oh2021eternet 2. Oh, Chung & Han (2022). An end-to-end recurrent neural network for radial MR image reconstruction. Sensors 22(19):7277. doi:10.3390/s22197277. oh2022radial 3. Oh (2025). A hybrid Vision Transformer-BiRNN architecture for direct k-space to image reconstruction in accelerated MRI. Journal of Imaging 12(1):11. doi:10.3390/jimaging12010011. oh2025vitbirnn ★직접 선행 — 단독 저자

고전 기반 4. Pruessmann et al. (1999). SENSE: sensitivity encoding for fast MRI. MRM 42(5):952–962. pruessmann1999sense 5. Griswold et al. (2002). GRAPPA. MRM 47(6):1202–1210. griswold2002grappa 6. Lustig et al. (2007). Sparse MRI: the application of compressed sensing for rapid MR imaging. MRM 58(6):1182–1195. lustig2007sparse

딥러닝 기둥 (unrolled·직접변환·교차도메인) 7. Wang et al. (2016). Accelerating magnetic resonance imaging via deep learning. IEEE ISBI. wang2016accelerating 8. Hammernik et al. (2018). Learning a variational network for reconstruction of accelerated MRI data. MRM 79(6):3055–3071. hammernik2018learning 9. Schlemper et al. (2018). A deep cascade of CNNs for dynamic MR image reconstruction. IEEE TMI 37(2):491–503. schlemper2018deep 10. Aggarwal et al. (2019). MoDL: model-based deep learning architecture for inverse problems. IEEE TMI 38(2):394–405. aggarwal2019modl 11. Sriram et al. (2020). End-to-end variational networks for accelerated MRI reconstruction. MICCAI. sriram2020endtoend 12. Sriram et al. (2020). GrappaNet. CVPR. sriram2020grappanet 13. Qin et al. (2019). Convolutional recurrent neural networks for dynamic MR image reconstruction. IEEE TMI 38(1):280–290. qin2019crnn 14. Yiasemis et al. (2022). Recurrent Variational Network. CVPR. yiasemis2022recurrentvarnet 15. Karkalousos et al. (2022). Assessment of data consistency through cascades of independently recurrent inference machines (CIRIM). Phys. Med. Biol. 67(12):124001. doi:10.1088/1361-6560/ac6cc2. karkalousos2022cirim 16. Hammernik et al. (2021). Systematic evaluation of iterative deep neural networks for fast parallel MRI reconstruction. MRM 86(4):1859–1872. doi:10.1002/mrm.28827. hammernik2021systematic 17. Zhu et al. (2018). Image reconstruction by domain-transform manifold learning (AUTOMAP). Nature 555:487–492. zhu2018automap 18. Eo et al. (2018). KIKI-net. MRM 80(5):2188–2201. eo2018kiki

fastMRI 벤치마크 19. Zbontar et al. (2018). fastMRI: an open dataset and benchmarks for accelerated MRI. arXiv:1811.08839. zbontar2018fastmri 20. Knoll et al. (2020). Overview of the 2019 fastMRI challenge. MRM 84(6):3054–3070. knoll2020advancing 21. Muckley et al. (2021). Results of the 2020 fastMRI challenge. IEEE TMI 40(9):2306–2317. muckley2021results 49. Knoll et al. (2020). fastMRI: a publicly available raw k-space and DICOM dataset of knee images for accelerated MR image reconstruction using machine learning. Radiology: AI 2(1):e190007. knoll2020fastmri — 데이터 사용 요건상 [19]와 병행 인용 (Acknowledgments 참조)

리뷰 22. Heckel et al. (2024). Deep learning for accelerated and robust MRI reconstruction. MAGMA 37:335–368. heckel2024deep 23. Hammernik et al. (2023). Physics-driven deep learning for computational MRI. IEEE SPM 40(1):98–114. hammernik2023physics 24. Knoll et al. (2020). Deep-learning methods for parallel MR image reconstruction. IEEE SPM 37(1):128–140. knoll2020deeplearning

생성모델 25. Chung & Ye (2022). Score-based diffusion models for accelerated MRI. Med. Image Anal. 80:102479. chung2022score 26. Jalal et al. (2021). Robust compressed sensing MRI with deep generative priors. NeurIPS. jalal2021robust

Transformer 27. Huang et al. (2022). Swin transformer for fast MRI. Neurocomputing 493:281–304. huang2022swinmr 28. Fabian & Soltanolkotabi (2022). HUMUS-Net. NeurIPS. fabian2022humus 29. Guo et al. (2024). ReconFormer. IEEE TMI 43(1). guo2024reconformer

SSM/Mamba 원류·MRI 적용 30. Gu & Dao (2023). Mamba: linear-time sequence modeling with selective state spaces. arXiv:2312.00752. gu2023mamba 31. Liu et al. (2024). VMamba: visual state space model. NeurIPS. liu2024vmamba 32. Korkmaz & Patel (2025). MambaRecon: MRI reconstruction with structured state space models. WACV. arXiv:2409.12401. korkmaz2025mambarecon 33. Meng et al. (2025). DH-Mamba: exploring dual-domain hierarchical state space models for MRI reconstruction. arXiv:2501.08163 (v1 제목: DM-Mamba — 동일 논문으로 통합 확정, 외부 검토 08-18); IEEE TCSVT 게재. dhmamba2025 (권호 확정 ✎) 34. Kabas et al. (2024). Physics-driven autoregressive state space models for medical image reconstruction (MambaRoll). arXiv:2412.09331. kabas2024mambaroll (저널판 권호 확정 ✎) 35. Meng, Yang, Fu, Song & Shi (2026). Image content matters: an image content aware state space model for accelerated MRI reconstruction (CAM). Proc. AAAI 40(10):8025–8033. doi:10.1609/aaai.v40i10.37748. meng2026cam 36. Chen et al. (2025). HiFi-Mamba: dual-stream W-Laplacian enhanced Mamba for high-fidelity MRI reconstruction. arXiv:2508.09179. chen2025hifimamba 37. Li et al. (2025). LMO: linear Mamba operator for MRI reconstruction. CVPR. li2025lmo 38. Fang et al. (2026). SO-Mamba: state-ownership Mamba for unrolled MRI reconstruction. arXiv:2605.22031. somamba2026 39. Huang et al. (2025). Enhancing global sensitivity and uncertainty quantification in medical image reconstruction with Monte Carlo arbitrary-masked Mamba (= MambaMIR 저널판; preprint arXiv:2402.18451). Med. Image Anal. 99:103334. doi:10.1016/j.media.2024.103334. huang2024mambamir 40. Zou et al. (2025). MMR-Mamba: multi-modal MRI reconstruction with Mamba and spatial-frequency information fusion. Med. Image Anal. 102:103549. doi:10.1016/j.media.2025.103549 (preprint arXiv:2406.18950). zou2024mmrmamba

신뢰성·임상 검증 41. Antun et al. (2020). On instabilities of deep learning in image reconstruction. PNAS 117(48):30088–30095. antun2020instabilities 42. Gottschling et al. (2025). The troublesome kernel. SIAM Review 67(1). gottschling2025troublesome 43. Recht et al. (2020). Using deep learning to accelerate knee MRI at 3T: interchangeability study. AJR 215(6):1421–1429. recht2020interchangeability 44. Johnson et al. (2023). Deep learning reconstruction enables prospectively accelerated clinical knee MRI. Radiology 307(2):e220425. johnson2023prospective 45. Radmanesh et al. (2022). Exploring the acceleration limits of deep learning VarNet-based 2D brain MRI. Radiology: AI 4(6):e210313. radmanesh2022limits

통계·보고 지침 46. Acion et al. (2006). Probabilistic index. Statistics in Medicine 25(4):591–602. acion2006probabilistic 47. Wang & Pocock (2016). A win ratio approach to comparing continuous non-normal outcomes. Pharmaceutical Statistics 15(3):238–245. doi:10.1002/pst.1743. wang2016winratio 48. Mongan et al. (2020). CLAIM checklist. Radiology: AI 2(2):e200029. mongan2020claim

## 부록 A. 그림·표 ↔ 저장소 산출물 매핑

| 논문 요소 | 소스 (저장소 경로) | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Fig.1 아키텍처 다이어그램 (a: 공통 골격+양 arm, b: 강화 SS2D) | paper/figs/fig1_architecture.{png,pdf} — 생성 스크립트 paper/make_fig1_architecture.py | ✅ 2026-08-18 (색 규약 Fig.4 와 통일: blue=SS2D, red=GRU, 회색=공유) |
| Fig.2 학습 곡선 (GRU vs SS2D vs 강화판, SSIM/PSNR) | results/eval/v9_unleashed/curves_v9_vs_v8.png | ✅ (논문용 재도색 권장) |
| Fig.3 4-way 정성 비교 + 배경 ringing | results/vis/v8_pure_eternet_compare/compare_*.png | ✅ (슬라이스 선별 필요) |
| Fig.4 per-slice 우위 비율/차이 분포 | paper/figs/fig4_per_slice_distribution.{png,pdf} — 생성 스크립트 paper/make_fig4_per_slice.py (입력 results/eval/v9_unleashed/per_slice_paired_v9.csv) | ✅ 2026-08-18 (2행×4지표 paired-Δ 히스토그램 + win-rate, 양수=치환/강화 우위 규약) |
| Tab.1 best 지표 비교 | docs/v8_eter_pure_rnn_vs_ss2d.md §3 | ✅ |
| Tab.2 per-slice win-rate | results/eval/*/win_rate_summary*.md | ✅ |
| Tab.3 강화판 비교 | docs/v9_mamba_unleashed_and_radapt.md §11.1 | ✅ |
| Tab.4 기준선(U-Net/E2E-VarNet) | v8_eter_pure/eval_paired_baselines.py → results/eval/baselines_384/ | ⏳ 스크립트 준비, GPU 대기(radapt 완주 ~08-25 후) |
| (참고) matched-epoch 표 | results/eval/*/matched_epoch_table*.md | ✅ (본문 서술로만 사용) |

## 부록 B. 교수님 상의 포인트 (초안 논외, 회의용)

- [3] (교수님 ViT-BiRNN, J. Imaging 2025)과의 관계 설정 — 본 논문을 [1,3]의 직접 후속 (도메인 변환 모듈의 세대 교체)으로 프레이밍하는 안. 저자 구성·기여 서술에 영향.

- 투고처 — 자료집 §6 + v1 부록 B 평가 종합 (2026-08-18 갱신):

| 순위(안) | 저널 | 근거 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bioengineering SI (MDPI, 마감 11-30) | 뇌+DL+컴퓨팅 가속(fp16 스캔·ds=3·선형복잡도) 서사 정합. IF 4.4 로 후보 중 최고 | “탐지” 중심 SI 라 재구성 스코프 게스트 에디터 사전 문의 필수. 11-30 마감이라 radapt 포함 가능 |
| 2 | Sensors (MDPI) | 교수님 ETER-Net 확장판(2022)이 Sensors 게재 [2] — 계보 연속성. MRI recon 게재 전례 다수 [자료집 2.1절 [6]] | 마감 없음. SI 문의가 부정적이면 1순위 승격 |
| 3 | QIMS (AME) | 정량 영상 전문지 | 임상 독자 성향 — reader study 부재가 약점 |
| 4 | Diagnostics (MDPI) | IF 3.8 | 진단 중심 스코프 스트레치. (v1 시점 SI 마감 8-31 은 경과) |
| 5 | CMC | 심사 빠름 | 의학영상 독자 부재, ETER-Net 계보와 단절 — 권장하지 않음 |

- 권장 액션: Bioengineering SI 게스트 에디터에게 가제+초록 사전 문의(비용 0) → 긍정이면 SI, 부정이면 Sensors. 전 후보 OA·APC — 금액·할인 투고 전 확인. ([3] J. Imaging 도 MDPI — 교수님 선호 확인 가치.) 문의 골자(외부 검토 제안, 08-18): “We study brain MRI reconstruction with a parameter-efficient state-space model that cuts parameters 21× — would a controlled architecture-comparison study on accelerated brain MRI reconstruction fit the scope of this Special Issue?” — 컴퓨팅 가속 요소(fp16 selective scan·coarse scan·단일 GPU 학습)를 전면 배치.

- radapt(R 일반화) 포함 여부 — 08-18 학습 재개, ~08-25 완주 예상. 포함 시 “치환+강화+일반화” 3막 구성으로 기여가 두터워지나 투고 지연. 미포함 시 본 초안 그대로 + 후속 논문 분리. (Bioengineering SI 마감 11-30 이면 포함 여유 있음.) 외부 검토 의견(08-18): 결과가 깨끗하면 결과 절 한 절로 압축 포함 권장 — “단일 가속률” 한계를 스스로 해소하는 이득이 지연 비용보다 큼; 애매하면 미련 없이 후속 논문 분리.

- DC 서술 수위 — §5-(3)의 “문헌 비표준 + 학습 불안정” 근거를 본문에 둘지 부록으로 뺄지. 외부 검토 의견(08-18): 본문 유지 확정 — “왜 DC 가 없나”는 리뷰어의 확정 질문.

- 단일 시드 한계 — 리뷰 방어용 멀티시드 재학습(비용 큼) 필요성 판단. 외부 검토 의견 (08-18): 필요 — ΔSSIM 0.0014 가 시드 노이즈보다 큰지가 성립 조건. 전체 재학습이 부담이면 축약 프로토콜(예: 25ep×3시드로 GRU/SS2D 순위 안정성만 확인) 절충 제안.

- composite 노출 수위 — 해결(2026-08-07 사용자 결정): 결과 표·본문 수치에서 전면 제거, §3.5 에 모델 선택 기준으로만 한 줄 서술. 모든 서사(wire-to-wire·연장구간 돌파)는 표준 지표로 재검증 완료.

- (v2 신규) reader study — 자료집 §3.2 가 권고하는 소규모 영상의학과 의사 평가를 넣을지. 현재는 §5-(5)에서 한계로 정면 서술하는 전략. 의학 계열 저널로 갈 경우 재론. 외부 검토 의견 (08-18): 공학 저널(Sensors/Bioengineering) 전제면 현행 전략 유지.

## 부록 C. 보충표 (Supplementary)

Table S1. Contrast 서브그룹별 우위 슬라이스 비율 (per-slice CSV 재집계, 2026-08-18. 각 칸 = SSIM 기준 우위 비율 (4지표 범위)).

| Contrast | n (슬라이스) | SS2D vs GRU | 강화판 vs 통제판 |
| --- | --- | --- | --- |
| AXFLAIR | 518 | 76.8% (71.0~76.8) | 67.8% (64.3~67.8) |
| AXT1 | 492 | 78.5% (68.7~78.5) | 48.2% (48.2~49.2) |
| AXT1POST | 1,560 | 83.3% (77.6~83.3) | 54.3% (53.4~55.5) |
| AXT1PRE | 458 | 84.7% (80.3~84.7) | 52.8% (47.4~52.8) |
| AXT2 | 4,306 | 75.8% (72.6~75.8) | 56.0% (53.8~56.0) |

해석: 통제 비교(SS2D vs GRU)의 우위는 5개 contrast 전부에서 일관된다(모든 지표 ≥68.7%, SSIM 기준 전부 ≥75.8%) — 혼합 contrast 학습의 서브그룹 어디에서도 결론이 뒤집히지 않는다. 반면 강화판의 근소 우위는 contrast 간 불균일하다 — AXFLAIR 에서 가장 크고(67.8%), AXT1 에서는 역전된다(48.2%) — §4.3 의 “유의하나 근소·불균일” 서술의 근거.

## 부록 D. 외부 검토 보고서(2026-08-18) 반영 현황

P0 (투고 전 필수)

| # | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Table 4 기준선 | ⏳ radapt 완주(~08-25) 후 즉시 실행 |
| 2 | U-Net-only 정량 | 부분 — Fig.3 의 U-Net = leaderboard 사전학습본임을 §4.2 에 명시. 동일 파이프라인 U-Net-only 학습은 미실시 → §5-(6) 한계 명기 + radapt 후 학습·평가 예정 |
| 3 | 슬라이스 상관(클러스터) | ✅ 볼륨 단위 Wilcoxon(n=464)·우위 볼륨 비율·클러스터 부트스트랩 CI 병행(§3.8, Table 2, §4.3). 4지표 전부 볼륨 수준 유의 확인 |
| 4 | 표 수치 체계 통일 | ✅ 본문·표 전부 슬라이스 단위로 재계산·통일(§3.5 규정). 배치 풀링 수치는 Fig.2 재현용으로만 |
| 5 | Table 3 동일값 의심 | ✅ 해소 — 슬라이스 단위 재계산으로 구분됨(L1 8.879 vs 8.883; NMSE 는 실제로 강화판이 평균 근소 열위 — §4.3 에 정직 서술) |
| 6 | wall-clock 산식 | ✅ 재산출 — ckpt 간격 중앙값 기준 GRU 2.41 / SS2D 3.07 / 강화판 2.84 h/ep(Table 5). 기존 문서값(2.78/2.51)은 측정 기준 불일치로 폐기. 부수 발견: v8↔강화판 사이 실행환경 개선(컨테이너/데이터로더)이 있어 wall-clock 직접 비교에 confound — Table 5 각주 명시 |
| 7 | 지표 정의 | ✅ §3.5 수식 수준 정의 + ×10⁶ 스케일 명시(코드 eval_paired_v9.py 대조) |
| 8 | 깨진 링크 2곳 | ✅ 수정 |
| 9 | ⚠ 서지 | ✅ 전건 확정 — 검토 5건 + Crossref/arXiv 직접 조회 8건+권호 보완([1] 48(1):193–203, [2] Sensors 22(19):7277, [3] 2025 확정·단독저자, [15] PMB 67(12), [16] MRM 86(4), [35] AAAI 2026 40(10):8025–8033, [36] arXiv:2508.09179, [39][40] Med.Image.Anal. 저널판(99:103334 / 102:103549), [47] 15(3):238–245). 잔여 ✎: [33] TCSVT·[34] 저널판 권호만 |
| 10 | fastMRI 인용/문구 | ✅ [49] 병행 인용 + Acknowledgments 신설(✎공식 문구 원문 대조 1건 잔여) |
| 11 | Informed Consent | ✅ 추가 |

P1 (방어력 강화)

| # | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 멀티시드 | ⏸ 교수님 결정(부록 B-5 — 검토 의견·축약 프로토콜 반영) |
| 2 | 효율 프레임·CI | ✅ 초록·기여 재프레임(“21×, 동등 이상”) + Table 2 에 median(IQR)·클러스터 CI·볼륨 통계 |
| 3 | 효율 표 | 부분 — Table 5 신설(params·h/ep 실측). 추론 ms/slice·VRAM 은 GPU 확보 후(✎) |
| 4 | 표준 프로토콜 보충표 | 부분 — 보수적 마스킹 논점 §3.5 명시 ✅. 320-crop 표준 지표 보충표는 GPU 확보 후(✎) |
| 5 | ringing 정량화 | 부분 — 문구 완화·U-Net 정체 명시 ✅. 마스크 외부 잔차 정량·오류맵·N 명시는 GPU 확보 후(✎) |
| 6 | contrast 서브그룹 | ✅ Table S1(부록 C) + §4.1/§4.3 본문 연결 |
| 7 | “to our knowledge”·정의 명문화·[33] 구분 | ✅ §1④ 조작적 정의, §2.3 DH-Mamba 정면 구분, 절대 부정 명제 전부 완화 |
| 8 | val 이중 사용 | ✅ §5-(6) 명시 |
| 9 | 코일 압축 | ✅ §3.4·§5-(6) 명시 |
| 10 | 초록 압축 | ✅ 강화판 세부 한 구절로 압축 + keywords 에 parameter efficiency |

GPU 큐 (권장 순서 — radapt 완주 ~08-25 후, 2차 검산 08-18 합의): ① 추론-only 일괄(합쳐 하루 안쪽): Table 4 기준선 → 추론 ms/slice·peak VRAM(Table 5 완성) → 320-crop 표준 프로토콜 보충표 → ringing 마스크-외부 잔차 정량 + Fig.3 오류맵/N 명시 → ② U-Net-only 학습(~50ep, 며칠 — 과학적으로 가장 중요한 잔여 항목: 치환 이득의 분모) → ③ 교수님 결정 후 멀티시드 축약판(25ep×3시드 순위 안정성). 교수님 상의 3건(저자·radapt 포함·멀티시드)과 ✎ 3건([33] TCSVT 권호·[34] 저널판·fastMRI DUA 공식 문구 대조)은 별도 트랙.

변경 이력: v1(2026-08-07, 교수님 상의용) → v2(2026-08-18, 투고 준비 자료집 기반 재구조화 — 서론 5문단 체계·Related Works 확장·문제 정식화·평가 신뢰성 고찰·MDPI 후반부 항목·참고문헌 48편 병합[paper/references.bib]) → v2.1(2026-08-18, 외부 검토 보고서 반영 — 부록 D: 볼륨 단위 통계·클러스터 CI·표 슬라이스 단위 통일·h/ep 재측정(환경 confound 발견)·효율 프레임 전환·지표 정의 정밀화·contrast 보충표·서지 5건 확정).